ICS XX.XXX

CCS Y XX

团   体   标   准

T/JYBZ XXX—202X

教学互联黑板技术规范

Technical specification for teaching interconnection blackboard

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中国教育装备行业协会  发 布

附件3-1

- 目  次

前  言	I

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类	3

5  技术要求	3

6  试验方法	5

7  检验规则	7

8  标志、标签、合格证、使用说明、包装、运输	8

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由石家庄科达教育装备有限公司提出。

本文件由中国教育装备行业协会归口。

本文件起草单位：浙江省教育技术中心、河北省教育技术中心、四川省学校国有资产与教育装备中心、北京科技大学、国家家具及室内环境质量监督检验中心、国家文教用品质量检验检测中心、石家庄科达教育装备有限公司、广州视源股份有限公司、北京华盛枫林科贸有限公司、临沂华标教学设备有限公司、重庆康普达科技有限公司、科大讯飞股份有限公司、利亚德光电股份有限公司。（拟）

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

教学互联黑板技术规范

1  范围

本文件规定了教学互联黑板的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、 使用说明、包装、运输和贮存。

本文件适用于各级各类学校在普通教室、实验室、专用教室中使用的互联书写板、粉笔书写板、电子记忆传输显示书写板。其他教学活动和交流、记事、宣传等使用的书写板可参照使用。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1－2012  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB 4943.1  信息技术设备  安全  第1部分：通用要求

GB/T 9254  信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T 13837  声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性 限值和测量方法

GB 17625.1－2012  电磁兼容　限值　谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A）

GB 28231－2011  书写板安全卫生要求

JY 0009  教学用电子仪器的环境要求和试验方法

JY/T 0001－2003  教学仪器设备产品一般质量要求

JY/T 0614－2017  交互式电子白板  教学功能

JY/T 0524－2022  粉笔书写板

JY/T 0002  教学仪器设备产品的检验规则

SJ/T 11694.1—2017 交互式电子白板技术规范  第1部分：红外交互式电子白板

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- GB 28231－2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 教学互联黑板  teaching interconnection blackboard

在传统书写板基础上，通过笔迹识别技术，将板书数字化存储，能生成轻量级课程资源的黑板（以下简称“互联黑板”）。

- 3.2

- 笔迹采集硬件  handwriting acquisition hardware

对板书区域内书写过程及笔迹进行捕获，能输出至显示设备上同步进行板书信息存储。

- 3.3

- 软件系统  software system

在互联黑板与笔迹采集硬件之间负责实现板书笔迹数字化获取、授课交互、信息化存储、内容传播、统一管理的软件系统。

- 3.4

- 面板  panel

面上用于书写的板。

注1：不含装置的附属物。

注2：面板的基体材料有金属（实际使用钢板）或玻璃。

- 3.5

- 触摸点数  touch points

互联黑板面板可同时支持相应的最大识别点个数。

- 3.6

- 点击精度  click accuracy

触控体点击（按下并抬起）触控屏后，互联黑板软件系统获取的触摸坐标与触摸接触面中心（物理坐标）的偏差。

- 3.7

- 最小识别物  minimum recognizable object

互联黑板可获取到的触摸坐标的最小物体的直径。

- 3.8

- 触摸高度  touchable height

触摸操作的有效识别高度。

- 3.9

- 双点分离度  resolution of two points

两个触摸体并行画线时，能区分的最小距离。

- 3.10

- 触控响应时间  touch response time

互联黑板板书写操作发生到相连接的设备显示对应操作的时间间隔。

- 3.11

- 线性度  linearity

触摸体按照规定的路径在触摸屏表面画线，屏幕显示出的线条的连续、平滑和偏移情况。

- 4组成与功能

- 4.1  组成

互联黑板由笔迹采集硬件、软件系统、黑板组成。

- 4.2  互联黑板录课

在授课时，对板书、课件、声音三种内容以视频形式录制，且不影响互联黑板其他功能使用。

- 4.3  软件系统角色

教学互联黑板软件的使用角色分三种，对应的操作功能应符合表1。

表1 用户角色与主要功能分类表

| 角色 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 教师 | 本地模式 | 系统无需验证身份登录使用，录课内容存储在本地计算机上 |
|  | 网络模式 | 系统需验证身份登录，录课内容存储在网络服务器上 |
| 学生 | 课程回看 | 通过电子设备对课程视频（板书、课件、声音），进行回看 |
| 学校管理员 | 用户管理 | 通过后台管理系统对学校隶属的用户账号进行启用、停用管理 |
|  | 课程管理 | 通过后台管理系统对网络上传的课程进行查看或删除管理 |

- 5  技术要求

- 5.1 基本要求

外形尺寸、框架、书写面板、衬板、背板、粉笔槽、滑动板、转动板、噪声、甲醛释放量、外观、工艺等应符合JY/T 0524-2022的有关要求。

5.2 所连接计算机配置要求如下：

中央处理器主频≥2 GHz；

内存容量≥8 GB，可扩展内存为16 GB；

机械硬盘容量≥500 GB 或固态硬盘容量≥128 GB；

显示分辨率为1 366×768至4 K高清；

windows7及以上版本操作系统。

5.3使用电源

互联黑板面板≤2块时，互联黑板硬件采用提供的USB口供电；互联黑板面板≥3块时，采用输出5 V/2 A的USB有源扩展器进行扩容接口，对互联黑板硬件进行单独的供电。

5.4功能要求

- 5.4.1板书存储（保存内容）

支持通过互联黑板对同步到显示设备上的板书内容或课件等保存为图片格式。

- 5.4.2同步显示

支持将板书内容同步显示到连接的显示设备上，支持多屏幕显示。

- 5.4.3清除功能

快速清除显示设备上的笔迹和板擦未擦净的内容。

- 5.4.4切换显示

支持对板书内容与计算机桌面显示的内容进行切换。

- 5.4.5翻页功能

支持对显示屏幕上的PPT课件或保存的板书内容进行前后翻页。

- 5.4.6笔迹颜色

支持书写笔迹的颜色选择，宜提供红、蓝、黑三色。

- 5.4.7重点微课

支持在授课中进行选择性截屏和录制小视频。

- 5.4.8自动识别

支持自动识别书写笔迹粗细，支持识别板擦对板书局部或整体擦除。

- 5.4.9多点书写

支持在单块或多块黑板多点同时书写，显示屏自动同步显示多点痕迹。

- 5.4.10课程录制

支持将教师的授课内容录制为视频并存储到本地或网络空间。

- 5.4.11课程回看

支持课后通过智能终端对授课内容进行回看。

- 5.4.12检索查询

支持课后教师、学生和学校管理员，通过手机或电脑，对授课内容，以授课日期、授课学科、授课教师、授课章节、授课编号进行筛选查询。

- 5.4.13用户管理

支持学校管理员对本校互联黑板网络模式下用户使用管控，规避非授权人员使用。

- 5.4.14 课程管理

支持学校管理员对本校所有教师上传的课程进行监控、查看、删除等管理。

- 5.4.15 系统识别

支持系统访问权限控制，用户登录的身份识别，和后台系统运行日志统计。

- 5.4.16 个人设置

支持个人终端登陆状态下对自己账号密码进行变更设置。

- 5.4.17 软件升级

系统在用户选择在线升级情况下，可通过网络远程进行系统升级。

- 5.5 触控性能要求

互联黑板使用的硬件触控性能要求应满足以下指标：

1） 触摸点数≥10点；

2） 点击精度 ≤2 mm；

3） 触摸最小识别物（红外）≤3 mm，（电容）≤8 mm；

4） 触摸高度（红外）≤2 mm；双点分离度≤25 mm；

5） 触控响应时间≤10 ms；

6） 线性度≤3 mm。

- 5.6安全

互联黑板笔迹采集硬件的安全要求应符合GB 4943.1的有关规定。

- 5.7 电磁兼容性

互联黑板的谐波电流发射应符合GB 17625.1的有关要求，无线电骚扰特性应符合GB/T 9254或GB/T 13837的有关要求。

- 5.8 环境要求

教学互联黑板应符合JY 0009的全部要求。

- 6试验方法

- 6.1 实验条件

稳定性和耐久性的试验场地应为平整的刚性地面。处于试验状态的书写板放置方向应与其实际使用时的方向相同。如无法稳定竖立，可在水平方向施加支撑力。支撑力应只起到保持其竖立状态的作用，而不应阻止其变形。

- 6.2 基本要求

外形尺寸、框架、书写面板、衬板、背板、粉笔槽、滑动板、转动板、噪声、甲醛释放量、外观、工艺等按JY/T 0524-2022的实验方法。

- 6.3 计算机配置检验

互联黑板连接的计算机配置试验方法应按照GB/T 9813.1—2016中5.3进行。

- 6.4 功能检验

互联黑板处于工作状态下，检查其各项功能，应符合5.4的要求。

- 6.5 触控性能要求

- 6.5.1触摸点数

互联黑板的支持触控点数试验方法应按照SJ/T 11694.1—2017中6.5.3.6进行。

- 6.5.2 点击精度

互联黑板的点击精度试验方法应按照SJ/T 11694.1—2017中6.5.3.1进行。

- 6.5.3 触摸最小识别物

本项测试用于测试教学互联黑板的最小识别物。测试步骤如下：

（1）打开与黑板互联的交互一体机系统中的画图软件；

（2）使用不同直径书写物体在黑板上进行点击、画线测试，划线长度为10 cm；

（3）检查并记录交互一体机上可稳定识别点击、画线操作的最小物体直径。

- 6.5.4 触摸高度

互联黑板的触控高度试验方法应按照SJ/T 11694.1—2017中6.5.3.5进行。

- 6.5.5 双点分离度

本项测试用于测试教学互联黑板的双点分离度。测试步骤如下：

（1）根据6.2.3章节测得的最小识别物直径，使用两个对应触摸体并排在交互式一体机上画线，滑动的同时缓慢将两个触摸体靠近；

（2）直到两条线变为一条线时，测试两线之间的最小垂直距离。

- 6.5.6 触控响应时间

互联黑板的触控响应时间的试验方法应按照SJ/T 11694.1—2017中6.5.3.4进行。

- 6.5.7 线性度

互联黑板的线性度试验方法应按照SJ/T 11694.1—2017中6.5.3.2进行。

- 6.6 计算机配置要求

互联黑板的计算机配置试验方法应按照GB/T 9813.1—2016中5.3进行。

- 6.7 安全

互联黑板的安全要求应符合GB 4943.1的有关规定进行检验。

- 6.8 电磁兼容性

6.8.1教学互联黑板的谐波电流发射应符合GB 17625.1的有关要求进行。

6.8.2无线电骚扰特性应符合GB/T 9254或GB/T 13837的有关要求进行测量。

- 6.9 环境试验

系统的环境要求试验按 JY 0009—1990中4.5～4.9进行。

- 7  检验规则

- 7.1  检验分类

产品分为出厂检验、型式检验和质量监督检验。

- 7.2  检验项目和检验方式

出厂检验、型式检验的检验项目、检验方式和缺陷分类应符合表1。

表1  出厂检验、型式检验的检验项目、检验方式和缺陷分类

| 序号 | 检验内容 | 技术要求 条文号 | 试验方法 条文号 | 出厂检验 | 型式检验 | 缺陷分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 5.1 | 6.2 | ● | ▲ | A |
| 2 | 框架 | 5.1 | 6.2 | ● | ▲ | A |
| 3 | 书写面板 | 5.1 | 6.2 | ● | ▲ | A |
| 4 | 衬板 | 5.1 | 6.2 | ● | ▲ | A |
| 5 | 背板 | 5.1 | 6.2 | ● | ▲ | A |
| 6 | 粉笔槽 | 5.1 | 6.2 | ● | ▲ | A |
| 7 | 滑动板 | 5.1 | 6.2 | ● | ▲ | A |
| 8 | 转动板 | 5.1 | 6.2 | ● | ▲ | A |
| 9 | 噪声 | 5.1 | 6.2 | ● | ▲ | A |
| 10 | 甲醛释放量 | 5.1 | 6.2 | ● | ▲ | A |
| 11 | 外观 | 5.1 | 6.2 | ● | ▲ | A |
| 12 | 工艺 | 5.1 | 6.2 | ● | ▲ | A |
| 13 | 功能要求 | 5.4 | 6.4 |  |  |  |
| 13.1 | 板书存储 | 5.4.1 | 6.4 | ● | ▲ | A |
| 13.2 | 同步显示 | 5.4.2 | 6.4 | ● | ▲ | A |
| 13.3 | 清除功能 | 5.4.3 | 6.4 | ● | ▲ | A |
| 13.4 | 切换显示 | 5.4.4 | 6.4 | ● | ▲ | A |
| 13.5 | 翻页功能 | 5.4.5 | 6.4 | ● | ▲ | A |
| 13.6 | 笔迹颜色 | 5.4.6 | 6.4 | ● | ▲ | A |
| 13.7 | 重点微课 | 5.4.7 | 6.4 | ● | ▲ | A |
| 13.8 | 自动识别 | 5.4.8 | 6.4 | ● | ▲ | A |
| 13.9 | 课程录制 | 5.4.9 | 6.4 | ● | ▲ | A |
| 14 | 触控性能要求 | 5.5 | 6.5 | ● | ▲ | A |
| 15 | 安全 | 5.6 | 6.7 | ● | ▲ | A |
| 16 | 电磁兼容性 | 5.7 | 6.8 | ● | ▲ | A |
| 注：表中“●”表示全数检验，“○”表示抽样检验，“—”表示不作检验，“▲”表示应检验。 |  |  |  |  |  |  |

- 7.3  组批规则和抽样方法

7.3.1  出厂检验按交货自然批组批，型式检验按库存数组批。

7.3.2  出厂检验先对全数检验项目作检验，在全数检验项目合格中抽样，对抽样检验的项目检验。

- 7.3.3  型式检验的样品应该在出厂检验合格的产品中抽取。

7.3.4  出厂检验和型式检验的抽样方法按JY/T 0002。

- 7.4  不合格判断

7.4.1  单件样品不合格判据按 JY 0002—2003中4.3。

7.4.2  出厂检验批不合格判据 JY 0002－2003中3.2.2。

7.4.3  对全数检验项目检验时按单件样品不合格判据判定。

- 7.5  复检规则

- 7.5.1  不合格批产品可以经过返修后再次提交检验。

7.5.2  如果造成批不合格的原因为抽样检验项目，则在复检时该项目应按GB/T 2828.1－2012中9.3的执行转移规则，按加严检验，一次抽样方案，一般检查水平III，AQL值为2.5。

- 7.6  质量监督检验

质量监督检验按JY/T 0002有关规定。

- 8  标志、标签、合格证、使用说明、包装、运输

应符合JY/T 0001-2003第11章、第12章有关要求。