ICS 03.180

CCS Y51

团 体 标 准

T/JYBZXXX—20XX

中小学木工教室装备规范

Equipping specifications of woodworking classroom

for primary and secondary schools

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中国教育装备行业协会  发 布

附件1-1

- 目  次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	3

4  一般规定	3

5  教学资源	6

6  设备器材要求	7

附录A（资料性）木工教室布置示意图	20

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北大宾美术用品有限公司提出。

本文件由中国教育装备行业协会归口。

本文件起草单位：河北大宾美术用品有限公司、河北省教育技术中心、河北省教育装备行业协会、北京市教育技术设备中心、北京市教育装备行业协会、天津市教育科学院教育技术装备中心、甘肃省教育装备办公室、保定市电化教育馆（保定市教学仪器站）、涿州市教育局、北京中科达科技有限公司、上海艾悟特文化创意有限公司、西安正锐教育设备有限公司、山东建荣教学设备有限公司、青岛悦木教育科技有限公司、涿州市双语学校。（拟）

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

- 引  言

木工工艺是我国传统文化瑰宝之一，是劳动人民长期以来采用特定工具与方法进行手工制作的经验凝练和积淀，体现了技术与艺术的有机结合，融入了丰富历史与文化元素，中华人民共和国教育部印发的《中小学综合实践活动课程指导纲要》《义务教育劳动课程标准》《普通高中通用技术课程标准》中将木工列入教育内容。中小学木工教育能帮助学生了解木工工艺的一般知识，经历木工制作与探究的实践体验，领略木工工艺的文化意蕴和技术特征，弘扬工匠精神，培养文化自信。

木工教室是开展木工教育的必要场所，但目前木工教室的配置缺乏相应的国家标准和行业标准。为适应新时代改革和发展的新形势，满足培养学生动手实践能力、创新能力和核心素养的要求，满足中小学综合实践活动、劳动教育、通用技术等课程常态化开展的需要，推进木工教育与科学、技术、工程、艺术、数学等多门学科的融合，规范中小学木工教室的资源配置，特制定《中小学木工教室装备规范》团体标准。

- 中小学木工教室装备规范

1  范围

本文件规定了中小学木工教室装备规范的术语和定义、一般规定、教学资源、功能及设备器材要求。

本文件适用于新建、改扩建的小学、初中及普通高中木工教室。职业院校、普通高等学校以及其他培训机构的木工教室可酌情参考使用。

与中小学木工合并使用的多功能教室，木工装备适用本文件。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2626 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB/T 3883.1 手持式、可移式电动工具和园林 工具的安全  第1部分：通用要求

GB 4351.1 手提式灭火器  第1部分：性能和结构要求

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求

GB/T 5580 电钻

GB/T 5806 钢锉通用技术条件

GB/T 6092 直角尺

GB/T 6315 游标、带表和数显万能角度尺

GB 7793—2010 中小学校教室采光和照明卫生标准

GB/T 9056 金属直尺

GB/T 9813.1 计算机通用规范  第1部分：台式微型计算机

GB/T 9813.3 计算机通用规范  第3部分：服务器

GB/T 10635 螺钉旋具通用技术条件

GB/T 13668 钢制书柜、资料柜通用技术条件

GB/T 13960.4 可移式电动工具的安全  第二部分：平刨和厚度刨的专用要求

GB/T 13982 反射和透射放映银幕

GB 14050 系统接地的型式及安全技术要求

GB/T 14532 办公家具 木制柜、架

GB/T 14384 木工机床 通用技术条件

GB/T 14775 操纵器一般人类工效学要求

GB 15606 木工（材）车间安全生产通则

GB/T 15706 机械安全  设计通则  风险评估与风险减小

GB/T 16754 机械安全  急停功能  设计原则

GB/T 17225 中小学校采暖教室微小气候卫生要求

GB/T 17226 中小学校教室换气卫生要求

GB 18568 加工中心安全防护技术条件

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 18883 室内空气质量标准

GB 20007 木工机床安全 单轴铣床

GB/T 2099.1 家用和类似用途插头插座  第1部分：通用要求

GB 20179 木工机床安全 手动进给圆锯机和带移动工作台锯板机

GB/T 21389 游标、带表和数显卡尺

GB 21746 教学仪器设备安全要求总则

GB 21748 教学仪器设备安全要求 仪器和零部件的基本要求

GB 24541 手部防护 机械危害防护手套

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 28037 信息技术投影机通用规范

GB 28231 书写板安全卫生要求

GB/T 29298 数字（码）照相机通用规范

GB 30461 木工机床安全 带锯机

GB 30533 学校安全与健康设计通用规范

GB/T 31422 个体防护装备 护听器的通用技术条件

GB/T 38134 职业服装通用技术规范

GB/T 39118 激光指示器产品光辐射安全要求

GB 50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB 50034 建筑照明设计标准

GB 50099—2011 中小学校设计规范

GB 50118 民用建筑隔声设计规范

GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制标准

GB/T 5226.1—2019 机械电气安全 机械电气设备  第1部分：通用技术条件

JB/T 6092 轻型台式砂轮机

JGJ 310 教育建筑电气设计规范

JGJ/T 119—2008 建筑照明术语标准

JY/T 0363 视频展示台

JY/T 0373 教学用液晶投影机

JY/T 0456 交互式电子白板

JY/T 0614 交互式电子白板  教学功能

JY/T 0615 交互式电子白板  教学资源通用文件格式

QB/T 1201 手用木工凿

QB/T 1290.9 钢锤  木工锤

QB/T 1474.2 绘图仪尺  三角尺

QB/T 1474.3 绘图仪尺  比例尺

QB/T 1474.4 绘图仪尺  丁字尺

QB/T 1474.5 绘图仪尺  量角器

QB/T 1558.2 台虎钳  普通台虎钳

QB/T 1562 家用和类似用途真空吸尘器

QB/T 2082 木工手用刨刀和盖铁

QB/T 2094.1木工锯  木工锯条

QB/T 2094.3木工锯  手板锯

QB/T 2442.1夹扭剪切钳  钢丝钳

QB/T 2442.3夹扭剪切钳  带刃尖嘴钳

QB/T 2443 钢卷尺

QB/T 2569.6 钢锉  木锉

QB/T 5128 热熔胶枪

SJ/T 11415 非广播用数字摄录一体机通用规范

XF 1205 灭火毯

T/JYBZ 005 中小学教室照明技术规范

T/JYBZ XXX 教学互联黑板技术规范

T/JYBZ XXX 液晶互联书写板技术规范

《普通高中通用技术课程标准》（2017年版2020年修订，教材〔2020〕3号）

《义务教育劳动课程标准》（2022年版，教材〔2022〕2号）

《中小学综合实践活动课程指导纲要》（2017年版，教材〔2017〕4号）

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

中小学木工教室  woodworking classroom for primary and secondary schools

中小学校用于木造型工艺教学和实践活动的专用场所。一般包括固定的教室、必要的教学设备、展示木艺品及软件资料等。

3.2

粉尘收集系统 dust collection system

为收集粉尘和木屑而专门设计的气动输送系统。它能将粉尘和木屑从其产生的源头（通常有多个源头）输送到除尘系统。

[来源：GB 15606—2008，3.5]

4  一般规定

4.1  选址

4.1.1  木工教室宜设在建筑物首层。

4.1.2  木工教室不应临近普通教室、教师办公室、语言教室、心理辅导室、图书馆等。

4.1.3  木工教室与其他教学用房设于同一教学楼内时，应分区布置，并应采取有效的隔声和隔振措施。隔声控制值应符合GB 50118—2010中5.2的规定。

4.1.4  木工教室可与其他功能相近的专用教室合并使用，构建多功能教室，如金工、电子等。

4.2  布置与分区

4.2.1  教室空间上宜规划设计为设计区、加工制作区、成果交流展示区。

4.2.2  学校应根据校园文化建设需求积极营造具有本校木工特色的环境，风格宜符合中华传统文化氛围的要求，也可采用符合现代科技文化的风格。木工教室的布置可参考附录A。

4.2.3  应附设供教师使用或演示用辅助用房，宜附设木工工具及材料的辅助用房。大功率木工设备宜放置在辅助用房中，不宜放置木工教室内。

4.3  建筑设计要求

4.3.1  人均使用面积与净高

木工教室的使用面积应按课程内容的工艺要求、工位要求、安全条件等因素确定。宜符合表1的规定。

表 1 木工教室人均使用面积与净高

| 学段 | 人均使用面积/m2 |  | 净高/m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基本 | 规划 |  |
| 小学 | ≥2.00 | ≥2.50 | ≥3.00 |
| 中学 | ≥1.92 | ≥2.50 | ≥3.05 |
| 注1：人均使用面积不含辅助用房。 注2：表中指标是按完全小学每班45人、各类中学每班50人排布测定的每个学生所需使用面积，如果班级人数定额不同时需进行调整，但学生的全部座位均必须在“黑板可视线”范围以内。 |  |  |  |

4.3.2  窗

4.3.2.1  应设遮光帘或其他转暗设施。

4.3.2.2  应符合GB 50099—2011中5.1.9、5.1.10的规定。

4.3.3  墙面和顶棚

4.3.3.1  墙面及顶棚宜为白色。

4.3.3.2  墙面应安装用于木工工具或作品展示的悬挂装置。

4.3.3.3  应符合GB 50099—2011中5.1.13、5.1.14的规定。

4.3.4  门和地面

4.3.4.1  应设置前后门，开启的门(或窗)不得挤占走道的疏散通道。

4.3.4.2  木工教室及附属用房地面应平整、坚固、耐磨、防滑，且能承受工作时规定的荷重。

4.3.4.3  应符合GB 50099—2011中5.1.11、5.1.12的规定。

4.3.5  给水排水

4.3.5.1  应配备至少2个洗手池，洗手池包括水嘴、水槽等上下水设施。

4.3.5.2  应符合GB 50099—2011中10.2的规定。

4.3.6  电气设施

4.3.6.1  木工教室配电系统的照明用电应与其他用电分设不同支路。

4.3.6.2  操作台的供电电源宜采用吊装式，插座距地面高度不宜小于1.3 m。电源插座安装在操作台上时，应安装在操作台额面，不应安装在台面上。电源的总控制开关应设在教师演示桌处。电源插座应符合GB/T 2099.1的规定。

注：因台面木屑较多，容易进入电源插座而发生危险。

4.3.6.3  木工教室应采用具有漏电保护功能的独立电源开关装置，应设置短路保护、过载保护措施的配电装置。应可靠地安装保护接地或接保护线。接地型式和安全技术要求应符合GB 14050的规定, 接地装置的施工及验收应符合GB 50169的规定。

4.3.6.4  配电线路布线、综合布线系统及专用设备配电应符合JGJ 310的规定。

4.3.7  宽带网络

应配备宽带网络，宽带网络采用暗线敷设，出口带宽不小于100 Mbps。

4.4  室内环境要求

4.4.1  空气质量

4.4.1.1  木工教室宜配备通风设备，必要换气量小学不宜低于20 m3 /(h•人)，初中不宜低于25 m3/(h•人)，高中不宜低于32 m3 /(h•人)，应符合 GB/T 17 226的规定。

4.4.1.2  木工教室应有单机吸尘或集中吸尘的设施，进行木工实践操作时，空气中的木屑木粉尘浓度不应高于3 mg/m3。教室内空气质量其他参数还应符合GB/T 18 883的规定。

4.4.2  采光与照明

4.4.2.1  教室采光要求应符合GB 7793—2010中4的规定。

4.4.2.2  教室及附属用房内应装设人工照明设备。人工照明宜选用无眩光灯具，不应采用裸灯。灯具悬挂高度距桌面的距离不应低于1.70 m。灯具的闪变指数（PstLM）不应大于1，其频闪效应指数（SVM）不应大于1.6。其他照明要求应符合GB 50 099—2 011中9.3或T/JYBZ 005中对实验室的规定。

4.4.3  热环境

采暖地区教室微小气候卫生要求应符合GB/T 17 225的规定。夏季炎热地区教室应设置空调设施。

4.5  安全、环保

4.5.1  木工教室的教学仪器设备产品，均需取得通过资质认定的质量检验机构出具的符合相关标准的合格检测报告。属于《强制性产品认证目录》的产品应取得《中国国家强制性产品认证证书》。安全要求应符合GB 4 706.1、GB 21 746及GB 21 748等相关标准要求。图书、挂图、音像制品应为国家正式出版物。软件应经软件产品登记和备案。

4.5.2  木工教室的抗震、防火设计，应符合GB 50 011、GB 50 016、GB 50 222的规定。建筑灭火器配置应符合GB 50140的规定。

- 4.5.3  木工教室建筑及室内装修所采用的材料、工程设计、施工及验收应符合GB 50 325的规定。

4.5.4  木工教室的教学仪器设备涉及电子电气产品的有害物质限量应符合GB/T 26 572的规定。

- 4.5.5  木工教室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量应符合GB 18 580的规定。

4.5.6  电动木工设备的电气安全应符合GB/T 5 226.1的的规定。

- 4.5.7  设备、工具健康安全使用要求应符合GB 30 533—2 014中8.1、8.7、8.8、8.14的规定。

- 4.5.8  供学生使用的木工设备应充分考虑相应年龄段儿童的心理、生理特点，充分消除不安全因素。供教师使用的演示用木工设备，应考虑到使用教师并不一定是该技术领域的专业人员。机械设备布置、安装与使用应按照GB/T 15706开展风险评估，识别危险、估计和评价风险、消除危险或充分减少风险。

- 4.5.9  木工设备中供人员操作的工作位置应安全可靠。操作位置应保证操作人员的头、手、臂、腿、足在正常的操作中有充分的活动余地。危险操作点应留有足够的退避空间。

- 4.5.10  木工设备中，外壳易于接触到的边缘、凸出物、拐角、开孔、挡板等不应有锐角、毛刺、粗糙的表面和飞边。外露的外表棱应倒钝，角应倒圆（包括金属和木材、塑料等非金属）。

- 4.5.11  木工教室的设备在规定的期限内应满足环境要求，特别是应满足防腐蚀、耐磨损、抗疲劳、抗老化和抵御失效的要求。

- 4.5.12  木工设备中易造成使用人员伤害的活动部件（如：齿轮、风扇、皮带、支承架或运动中的其他组件）应加以充分防护。高速旋转零部件应配置具有足够强度、刚度和合适形状、尺寸的防护罩。防护罩的密度应能使飞甩物不能通过。

- 4.5.13  木工设备中的操纵器应简单、有效、方便。其控制作用和运动方式的关系应符合GB/T 14 775的规定。

- 4.5.14  木工设备在运转过程中的振动不应达到使人产生不舒适感觉的程度。噪声应不高于70 dB。当噪声达到 75 dB时，暴露在噪声中的人应带上耳朵保护罩。

4.5.15  存在一定风险电动机械设备应安装急停装置，急停装置应符合GB/T 16 754和 GB/T 30 574—2 021 中8.2的规定。

4.5.16  木工设备中，应在潜在危害的零部件（如可升降的、旋转的部件）和特定部位设置警示标志，在使用说明书中提及安全操作及注意事项。

4.5.17  应制定《木工教室管理制度》《木工教室安全操作规范》及《木工电动工具安全操作规范》，并在教室显著位置张贴，对使用者应进行安全教育。

5  教学资源

5.1  课程资源

木工教室的建设应具有成体系的木艺课程资源，不同学段课程资源应符合《中小学综合实践活动课程指导纲要》《义务教育劳动课程标准》《普通高中通用技术课程标准》的相关要求。应体现传统木工工艺的育人功能，使学生通过木工学习逐步形成正确的价值观念、必备品格和关键能力。

5.2  技术意识

技术意识是对木工技术现象及技术问题的感知与体悟。木工教室课程资源应有利于学生形成对木工技术规范、标准与专利意识；有利于学生把握木工技术的基本性质，理解木工技术与我国传统文化及人类文明的有机联系，形成对木工技术文化的理解。

5.3  工程思维

工程思维是在木工领域以系统分析和比较权衡为核心的一种筹划性思维。木工教室课程资源应有利于学生运用系统分析的方法，针对木工领域的技术问题进行要素分析、整体规划，并运用模拟和简易建模等方法进行设计。

5.4  创新设计

创新设计是指基于木工技术问题进行创新性方案构思的一系列问题解决过程。木工教室课程资源应有利于学生在发现与明确木艺创作问题的基础上，收集相关信息，提出符合设计原则且具有一定创造性的构思方案并加以优化。

5.5  图样表达

图样表达是指运用图形样式对主观中或客观存在的木艺对象进行可视化的描述和交流。木工教室课程资源应有学生简单识读的木艺加工图样，如：用手工和二维、三维设计软件绘制简单的木艺作品图样等，便于学生分析木艺作品的图样特征。

5.6  物化能力

物化能力是指采用一定的木工技术将意念、方案转化为木艺作品，或对已有木艺作品进行改进与优化的能力。木工教室课程资源应有利于学生了解常见木料的属性和常用木工工具的使用方法，了解一些常见木工工艺方法；便于学生独立完成木制模型或产品的成型制作、装配及测试；有利于学生体验工匠精神，树立正确的劳动观念，养成良好的劳动习惯和品质。

6  设备器材要求

6.1  设备器材配置要求应符合表2、表3的规定。其中“配备要求”栏目包括“基本”和“选配”两类要求。“基本”栏目规定了中小学校完成现行课程标准规定的木工教育实践活动所用的设备器材，所有开设中小学木工课程的学校均应达到该栏目的配备要求。“选配”栏目是为配合课程的可选择性，满足不同版本教材、不同区域、不同学校的教学需求，兼顾教师教学方法的多样性和设备器材的多类型，而列出的建议选择的设备器材配备要求。“选配”设备器材可以为学校、教师提供更多的选择方案和发展空间，为丰富学生学习方式提供有效支持，既可用于支持基础实践，也可用于支持拓展活动。有条件的学校在达到“基本”要求的基础上，选择配备“选配”的设备器材，以满足教学的多样化和特色化需要。

6.2  配备数量按照小学每班45人、中学每班50人计算，实际配备时可以根据班级人数进行调整。表2、表3中设备器材的数量是按1个木工教室配备，如果每年级平行班和班级学生数较多，应根据木工教室及学生的实际数量成套配备相应的设备器材。

6.3  如果与其他专用教室（或学科）存在相同设备器材，具备共享条件的可共用，避免重复配备和浪费。有条件的学校可配备比本文件规定的性能更高的设备器材。

6.4  消耗性木工材料是保证木工教育实践活动顺利进行的重要条件，学校应根据需要及时补充。

表2  木工教室教学基础配置要求

| 类别 | 编号 | 器材 名称 | 规格、品名、教学性能要求 | 单位 | 数量 |  |  | 配备 要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小学 | 初中 | 高中 | 基本 | 选配 |  |
| 视听 设备 | 101 | 液晶投影机 | 1.光通量≥3000 lm， 分辨率≥1 920×1 080； 2.其他应符合GB/T 28037、JY/T 0373的要求 | 台 | 1 | 1 | 1 |  | √ | 1.液晶投影机 +银幕，液晶投影机+电子白板，触控一体机，以上配置方案三选一； 2.设备安装时应遵循便于使用的原则，安装在教室合适的位置或采用移动支架式； 3.固定安装应考虑使用时教室灯光对屏幕的影响 |
|  | 102 | 银幕 | 1.白塑幕，亮度系数≥0.85；幕面平整；视角大，反射均匀，显像清晰； 2.幕布表面可清洗、防潮、防霉、阻燃、无异味； 3.其他应符合GB/T 13982的要求 | 幅 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
|  | 103 | 电子白板 | 1.定位误差应≤5 mm（基准：投影分辨率为 1024×768）； 2.亮度系数应＜1.75，有效散射角≥120°； 3.板面表面应柔和，反光均匀，无亮斑；板面最大有效面积不小于板面面积的90%； 4.有效显示区域对角线尺寸宜≥191 cm（75 in）； 5.其他应符合JY/T 0456、JY/T 0614及 JY/T 0615的要求 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
|  | 104 | 触控一体机（也称交互式教学一体机） | 1.显示屏可视角度≥120°，抗光干扰，防遮蔽，显示清晰，色彩自然，分辨率≥1920×1080； 2.支持多点触摸，支持手指和笔进行书写和交互操作，内置立体声音箱； 3.接口齐全（HDMI/VGA 输入、USB 3.0、无线网卡 802.11 a/b/g/n、音频输入/输出）； 4.运行内存≥4 G、存储内存≥128 G；有效显示区域对角线尺寸宜≥191 cm （75 in）； 5.支持移动设备的无线投屏； 6.其他应符合T/JYBZ 008的要求 | 台 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
|  | 105 | 视频展示台 | 1.≥500万像素，≥900TV线，能根据实际应用场景调节；镜头支持270°旋转，方便多角度定点拍摄； 2.能展示实物和动态教学过程； 3.其他应符合JY/T 0363的要求 | 台 | 1 | 1 | 1 | √ |  | 可选配移动高拍仪 |
|  | 106 | 互联黑板 | 1.钢制，能吸磁贴； 2.能实现教师板书与电脑、移动终端的互联、互通与互动，能将板书同步显示或放大到显示设备上； 3.具备板书及授课内容的存储、查询、重现功能； 4.其他应符合T/JYBZ XXX《教学互联黑板技术规范》的要求 | 块 | 1 | 1 | 1 |  | √ | 三选一 |

表2  木工教室教学基础配置要求（续）

| 类别 | 编号 | 器材 名称 | 规格、品名、教学性能要求 | 单位 | 数量 |  |  | 配备 要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小学 | 初中 | 高中 | 基本 | 选配 |  |
|  | 107 | 液晶互联书写板 | 1.宜使用专用书写笔进行书写，书写压力为2 N～3 N，书写笔迹流畅、均匀、清晰可见、无断线，笔迹显示无延迟； 2.书写定位精度不大于0.1 mm； 3.具备一键擦除和局部擦除功能； 4.能与智能显示终端之间能进行数据传输，能实现书写笔迹与智能显示终端的互联互动，具备书写内容的存储、查询、重现功能； 5.其他应符合T/JYBZ XXX《液晶互联书写板技术规范》的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 | 钢制黑板 | 1.用熟石膏或碳酸钙制白色粉笔在粉笔板上书写，手感流畅，充实，笔道均匀，线条鲜明； 2.粉笔板上擦拭，距1 m处观察，没有淤积的粉笔残迹； 3.书写面平整，无波纹、龟裂、针孔、斑痕及凹凸不平等缺陷； 4.其他应符合GB 28231的要求 | 块 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
|  | 109 | 有源音箱 | 1.二路话筒输入；话筒音量、高低音调节，能以独立控制； 2.带一路广播优先接口，当有广播信号时自动切换 | 对 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
|  | 110 | 摄像机 | 1.数码型，≥600万像素，内存≥64 G，有光学防抖功能，含三脚架； 2.其他应符合SJ/T 11415的相要求 | 台 | 1 | 1 | 1 |  | √ | 摄像机所配三脚架能与照相机通用 |
|  | 111 | 照相机 | 1.数码型，≥1800万像素，内存≥64 G，有光学防抖功能，光学放大≥5×，含三脚架； 2.其他应符合GB/T 29298的要求 | 台 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
|  | 112 | 教师用计算机 | 1.配置不低于8 G内存，4 核CPU，2 G以上显存。配独立显卡，有效显示区域对角线尺寸58cm（22 in）以上显示器，带正版操作系统； 2.其他应符合GB/T 9813.1的要求 | 台 | 1 | 1 | 1 |  | √ | 1.应结合更新换代的实际情况进行配置； 2.妥善收纳连接电源和其它硬件设备的电源线、数据传输线，避免潮湿和漏电等隐患 |
|  | 113 | 学生用计算机 | 1.配置不低于8 G内存，4核CPU。宜独立显卡，有效显示区域对角线尺寸48 cm（19 in）以上显示器，带正版操作系统； 2.其他应符合GB/T 9813.1的要求 | 台 |  |  | 1～13 |  | √ | 1.应结合更新换代的实际情况进行配置； 2.用于查阅资料、计算数据和设计图样等 |
|  | 114 | 木艺教学视频资源 | 1.木工历史和发展现状； 2.木工工具使用及木材料的介绍； 3.展示木艺制作方法、技巧等； 4.优秀木艺名作欣赏 | 套 | 1 | 1 | 1 | √ |  | 1.适配5.1至5.6的功能要求； 2.宜配学生指导用书、教学指导用书、教学用PPT、教案等课程资源 |

表2  木工教室教学基础配置要求（续2）

| 类别 | 编号 | 器材 名称 | 规格、品名、教学性能要求 | 单位 | 数量 |  |  | 配备 要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小学 | 初中 | 高中 | 基本 | 选配 |  |
|  | 115 | 翻页笔 | 1.单激光，遥控距离不小于30 m，激光输出功率小于2 mW； 2.支持常见操作系统，USB接口； 3.其他应符合GB/T 39118的要求 | 个 | 1 | 1 | 1 | √ |  | 有安全注意事项标识 |
| 存储 设备 | 116 | 录音笔 | 1.USB接口，内存容量不低于16 G； 2.播放格式支持MP3、WAV、WMA等； 3.支持低电量自动保存 | 个 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
|  | 117 | 移动存储器 | 存储容量不小于2 TB，支持USB接口 | 个 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 录播 系统 | 118 | 高清摄像机 | 1.单镜头能输出全景和特写两个景别，支持广角摄像，支持高清视频输出； 2.支持数字变焦；支持跟踪和定位功能； 3.支持音频输入，支持网络传输 | 台 | 2 | 2 | 2 |  | √ | 用于随时记录、跟踪木工教学过程 ，及时了解木工教学情况，实时 记录实验室内发生的事件，便于应对突发事件，保护师生安全 |
|  | 119 | 云录播管理平台 | 1.平台架构支持负载均衡集群部署，能实现会话同步； 2.能通过平台进行直播，能满足师生通过互联网进行点播学习的需求 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
|  | 120 | 拾音器 | 1.支持环境噪声消除；全向拾音； 2.拾音范围：5 m2～150 m2 | 台 | 4～6 | 4～6 | 4～6 |  | √ |  |
| 操作 台及物 品收 纳柜 | 121 | 教师台 | 1.实木台面，厚≥20 mm，台面耐磨，不易变形； 2.所用板材甲醛释放限量应符合GB 18580的要求 | 张 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
|  | 122 | 木工操作台 | 1.实木台面，厚≥20 mm，台面耐磨，不易变形，配2~4个木工台钳，配金属挡销，台面有挡销孔位； 2.整体厚重平稳，质量应不小于100 kg； 3.工作台应设置防止工具滚落的装置； 4.所用板材甲醛释放限量应符合GB 18580的要求 | 张 | 6～12 | 6～12 | 6～12 | √ |  |  |
|  | 123 | 边台柜 | 1.木质或不锈钢制，内置可调节隔板； 2.结构及布置应符合教室整体装修风格； 3.其他应符合符合 GB/T 14532 或 GB/T 13668的要求 | 组 | 1～2 | 1～2 | 1～2 |  | √ | 1.根据教室空间、设备数量和器材放置位置合理设计，便于收纳管理； 2.柜体宜与墙体或楼板有可靠的固定措施 |
|  | 124 | 木工凳 | 宜为实木材质 | 把 | 50 | 50 | 50 | √ |  | 1.配备数量应根据实际班额调整； 2.教师凳单独配置 |

表2  木工教室教学基础配置要求（续3）

| 类别 | 编号 | 器材 名称 | 规格、品名、教学性能要求 | 单位 | 数量 |  |  | 配备 要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小学 | 初中 | 高中 | 基本 | 选配 |  |
|  | 125 | 展示柜 | 1.木质或不锈钢材质，内置可调节隔板； 2.结构及布置应符合教室整体装修风格； 3.其他应符合符合 GB/T 14532 或 GB/T 13668的要求 | 套 | 4 | 4 | 4 |  | √ | 1.根据教室空间、设备数量和器材放置位置合理设计，便于收纳管理； 2.柜体宜与墙体或楼板有可靠的固定措施 |
|  | 126 | 木工存储柜 | 1.木质或不锈钢材质，内置可调节隔板； 2.配置的柜体或抽屉大小应与所放工具相适合，应便于取放； 3.结构及布置应符合教室整体装修风格； 4.其他应符合符合 GB/T 14532 或 GB/T 13668的要求 | 套 | 4 | 4 | 4 |  | √ |  |
|  | 127 | 工具车 | 1.多层，不锈钢材质，载重≥60 kg； 2.一轮带刹车，车架扭动量（上部）≤20 mm | 辆 | 1～2 | 1～2 | 1～2 | √ |  |  |
|  | 128 | 摇臂升降电源 | 1.包括智能控制柜、摇臂升降机、电源功能模块等； 2.具有过载、短路等保护功能； 3.最高处电源模块中心点距离操作面板底端应不超过150 mm； 4.所有紧固零件均采用不锈钢材质； 5.所有功能模块均受智能控制系统控制 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |

表3  木工教室器材配置要求

| 类别 | 编号 | 器材 名称 | 规格、品名、教学性能要求 | 单位 | 数量 |  |  | 配备 要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小学 | 初中 | 高中 | 基本 | 选配 |  |
| 手动加工 工具 | 201 | 羊角锤 | 1.锤头0.5 kg，羊角能起钉； 2.锤柄应具有防滑功能； 3.其他应符合QB/T 1290.8的要求 | 把 | 13～25 | 13～25 | 13～25 | √ |  |  |
|  | 202 | 木工锤 | 1.锤头0.25 kg； 2.锤柄应具有防滑功能； 3.其他应符合QB/T 1290.9的要求 | 把 | 13～25 | 13～25 | 13～25 | √ |  |  |
|  | 203 | 木工框锯 | 1.锯条长250 mm～600 mm，齿距2.5 mm； 2.锯条应符合QB/T 2094.1的要求 | 把 | 1～4 | 1～4 | 1～4 | √ |  | 锯条按需补充 |
|  | 204 | 手工刀锯 | 1.锯长100 mm～240 mm； 2.防滑手柄，带安全防护套； 3.其他应符合QB/T2094.3的要求 | 把 | 13～25 | 13～25 | 13～25 | √ |  |  |
|  | 205 | 曲线锯 | 1.手动； 2.锯条130 mm～180 mm，应满足360°锯切； 3.带防滑手柄 | 把 | 13～25 | 13～25 | 13～25 | √ |  | 锯条按需补充 |
|  | 206 | 什锦木锉 | 1.6件套，长160 mm，锉刃部分 80 mm，三角形、方形、圆柱形、半圆形、扁平、尖扁，齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净整齐； 2.其他应符合GB/T 5806的要求 | 套 | 13～25 | 13～25 | 13～25 |  | √ |  |
|  | 207 | 木工锉刀 | 1. 3件套，圆形、平形、半圆形三件套，200 mm，头部应为平口； 2.其他应符合QB/T 2569.6的要求 | 套 | 13～25 | 13～25 | 13～25 | √ |  |  |
|  | 208 | 木工凿 | 1.平口凿 4 件套，凿口宽度 6 mm、8 mm、12 mm、18 mm； 2.其他应符合QB/T 1201的要求 | 套 | 1～13 | 1～13 | 13～25 | √ |  | 凿口宽度可根据教学需要选配 |
|  | 209 | 木工平刨 | 1.中刨，刨身长150mm～300 mm； 2.刨刀和盖铁应符合QB/T 2082的要求 | 套 | 1～13 | 13～25 | 13～25 | √ |  |  |
|  | 210 | 砂纸板 | 1.板长150 mm，能更换粗细砂纸； 2.砂纸应符合QB/T 2082的要求 | 块 | 13～25 | 13～25 | 13～25 | √ |  | 砂纸按需补充 |
|  | 211 | 木砂棒 | 全长100 mm，Φ10 mm | 根 |  | 13～25 | 13～25 |  | √ |  |
|  | 212 | 墨斗 | 线长不小于5 m，自动收线，配专用穿针 | 支 | 1～4 | 1～4 | 1～4 | √ |  | 墨汁按需补充 |
|  | 213 | 木工划线器 | 全长200 mm | 把 | 1～13 | 1～13 | 1～13 |  | √ |  |
|  | 214 | 钢丝钳 | 1.250 mm，抗弯强度不低于1 200 N，扭力矩 15 N·m，15°； 2.剪切性能Φ5 mm钢丝，夹持面硬度不低于 44HRC； 3.在不大于18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°； 4.其他应符合 QB/T 2442.1的要求 | 把 | 1～13 | 13～25 | 13～25 | √ |  |  |

表3  木工教室器材配置要求（续）

| 类别 | 编号 | 器材名称 | 规格、品名、教学性能要求 | 单位 | 数量 |  |  | 配备 要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小学 | 初中 | 高中 | 基本 | 选配 |  |
|  | 215 | 尖嘴钳 | 1.125 mm～160 mm，抗弯强度710 N，剪切性能Φ1.6 mm 钢丝，570 N； 2.在不大于18 N 的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44 HRC，PVC手柄； 3.其他应符合QB/T 2442.3的要求 | 把 | 13～25 | 13～25 | 13～25 | √ |  |  |
|  | 216 | 木工台钳 | 1.包含两个用于固定工件的钳口以及一个用于调节手柄的螺钉机构； 2.钳口不应损坏正在处理的木料 | 台 | 13～25 | 13～25 | 13～25 | √ |  |  |
|  | 217 | 一字螺丝刀 | 1.4 件套，3 mm×10 mm，6 mm×38 mm， 6 mm×10 mm，8 mm×150 mm； 2.其他应符合GB/T 10635的要求 | 套 | 13～25 | 13～25 | 13～25 | √ |  |  |
|  | 218 | 十字螺丝刀 | 1.5件套，3 mm×10 mm，6 mm×38 mm， 6 mm×10 mm，8 mm×150 mm，6 mm×250 mm 2.其他应符合GB/T 10635的要求 | 套 | 13～25 | 13～25 | 13～25 | √ |  |  |
|  | 219 | 美工刀 | 高碳钢刀片，刀片宽度＞17.8 mm | 把 | 1～4 | 1～4 | 1～13 | √ |  | 1.操作前，应依据实际情况正确调整刀片伸出长度； 2.操作时，刀片运行方向不对着人体； 3.刀架损坏时，应禁止使用 |
|  | 220 | 斜割刀 | 带柄，刀口呈45°的斜角 | 把 |  |  | 13～25 |  | √ | 用于木器雕刻，镂空 |
|  | 221 | 木工工具箱 | 1.便携式，带有拎手，箱内定点定位，方便使用和管理； 2.用于装纳本表中201~229项中部分工具 | 个 | 13～25 | 13～25 | 13～25 |  | √ |  |
| 电动加工 工具 | 222 | 热熔胶枪 | 1.枪嘴口径4 mm，功率100 W，适用 11 mm 粗细胶棒； 2.其他应符合QB/T 5128的要求 | 把 |  | 1～13 | 13～25 | √ |  |  |
|  | 223 | 手电钻 | 1.额定电压220 V，额定功率不大于500 W，空载转速不小于2 500 r/min，无极调速； 2.对于木材，最大钻孔直径不小于20mm； 3.配多种规格钻头； 4.其他应符合GB/T 5580的要求 | 把 |  | 1～4 | 1～4 |  | √ | 1.手持动力工具应存放在特别设计的搁物架上, 应及时检查返还的工具； 2.手持动力工具应安全保管, 防止未经允许的使用 |
|  | 224 | 手电钻（充电式） | 1.锂电充电式，空载转速不低于1 500 r/min，无极调速； 2.对于木材最大钻孔直径不小于20 mm； 3.配多种规格钻头 | 把 | 1～13 | 1～13 | 1～13 | √ |  |  |
|  | 225 | 电动曲线锯（手持式） | 1.额定电压220 V，功率不大于1 000 W，手持式； 2.冲数无极调节，最大冲数不小于3 000次/min，冲程高度不小于20 mm，木材切割深度不小于80 mm，底板斜面角±45°； 3.配 T144D 锯条； 4.带双向锁定开关，吹尘装置； 5.安全性应符合GB/T 3883.1的要求 | 把 |  | 1～2 | 1～4 | √ |  |  |

表3  木工教室器材配置要求（续2）

| 类别 | 编号 | 器材 名称 | 规格、品名、教学性能要求 | 单位 | 数量 |  |  | 配备 要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小学 | 初中 | 高中 | 基本 | 选配 |  |
|  | 226 | 电动曲线锯（台式） | 1.额定电压220 V，功率不大于200 W，无极调速； 2.工作台倾斜范围：0~45°； 3.木材切割深度不小于50 mm，最大切割宽度不小于400 mm； 4.配锯条，带透明防护罩 | 台 |  | 1～13 | 1～13 | √ |  |  |
|  | 227 | 木工台锯 | 1.额定电压220 V，功率不大于1 300 W，空载转速不小于2 500 r/min，锯盘直径不大于200 mm，锯片升降、锯片倾斜角度应能调节； 2.配防护罩，吸尘器接口，集尘袋，安全开关，急停按钮，角度推尺，纵切靠山； 3.应具备意外紧急刹车功能； 4.安全性应符合GB 20179的要求 | 台 |  |  | 1 |  | √ | 教师用，使用时应注意安全 |
|  | 228 | 小型带锯 | 1.额定电压220 V，功率不大于800W； 2.锯的深度应能调节；面板能调节；喉深不小于200 mm，能斜切；带集尘口； 3.安全性应符合GB 30461的要求 | 台 |  |  | 1 |  | √ | 教师用 |
|  | 229 | 砂带机 | 1.额定电压220 V，功率不大于500 W，无极调速，最大转速不小于2 500 r/min；2.砂带宽度 100 mm；砂带宽度与长度组合的选择应符合GB/T 15305.3的要求； 3.含有可移动靠山，配备粉尘收集系统与集尘单元联动启停控制系统 | 台 |  | 1 | 1 |  | √ | 教师用 |
|  | 230 | 电动木工刨 | 1.手持式，额定电压220 V，功率不大于800 W； 2.空载转速不低于15 000 r/min； 3.刨削宽度大于80 mm； 4.安全性应符合GB/T13960.4的要求 | 台 |  |  | 1 |  | √ | 教师用，使用时应注意安全 |
|  | 231 | 方榫机 | 1.额定电压220 V，功率不大于1 000 W，空载转速不小于2 800 r/min； 2.能开方孔、圆孔，配多种规格钻头； 3.其他应符合GB/T 14384的要求 | 台 |  |  | 1 |  | √ | 教师用 |
|  | 232 | 小型木铣床 | 1.额定电压220 V，功率不大于200 W，多档无级变速，最大钻孔10 mm，最大端面铣10 mm，最大表面铣16 mm； 2.含刀具，配十字工作台，X/Y 轴都配备可调节燕尾滑轨，配平口钳； 3.安全性应符合GB 20007的要求 | 台 |  | 1 | 1 |  | √ | 教师用 |
|  | 233 | 小型钻床 | 1.额定电压220 V，功率不大于250 W，主轴最大转速不小于2 500 r/min，多档可调，主轴行程不小于50 mm，主轴锥度B16； 2.配多种规格钻头； 3.其他应符合GB/T 14384的要求 | 台 |  | 1 | 1 |  | √ | 教师用 |
|  | 234 | 小型木工车床 | 1.额定电压220 V，功率不大于750 W，无极调速； 2.木材最大夹持直径不小于50 mm，最大夹持长度不小于400 mm | 台 | 1 | 1 | 1 | √ |  | 教师用 |

表3  木工教室器材配置要求（续3）

| 类别 | 编号 | 器材 名称 | 规格、品名、教学性能要求 | 单位 | 数量 |  |  | 配备 要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小学 | 初中 | 高中 | 基本 | 选配 |  |
|  | 235 | 微型 车床 | 1.全金属结构； 2.额定电压不大于36 V，功率≤48 W； 3.X轴滑块行程不小于150 mm，空载转速≥10 000 r/min； 4.具有过电流，过热保护 | 台 | 13～25 | 13～25 |  | √ |  | 对于微型类电动工具和组合类电动工具，根据教学需要选择其中一类 |
|  | 236 | 微型钻床 | 1.全金属结构，配多种钻头； 2.额定电压不大于36 V，功率≤48 W； X轴滑块行程不小于150 mm，空载转速≥10 000 r/min； 3.具有过电流，过热保护 | 台 | 13～25 | 13～25 |  | √ |  |  |
|  | 237 | 微型铣 床 | 1.全金属结构； 2.额定电压不大于36 V，功率≤48 W； 3.X轴滑块行程不小于150 mm，空载转速≥10000 r/min； 4.具有过电流，过热保护 | 台 | 13～25 | 13～25 |  | √ |  |  |
|  | 238 | 微型磨床 | 1.全金属结构； 2.额定电压不大于36 V，功率≤48 W； 3.空载转速≥10 000 r/min，无极调速； 4.配砂纸； 5.具有过电流，过热保护 | 台 | 13～25 | 13～25 |  |  | √ |  |
|  | 239 | 微型打磨机 | 1.全金属结构； 2.额定电压不大于36 V，功率≤48 W； 3.空载转速≥10 000 r/min，无极调速； 4.能选择不同砂带； 5.带皮带保护盖； 6.具有过电流，过热保护 | 台 | 13～25 | 13～25 |  |  | √ |  |
|  | 240 | 微型圆盘锯 | 1.全金属结构； 2. 额定电压不大于36 V，功率≤48 W； 3.空载转速≥10 000 r/min； 4.最大切割厚度不小于20 mm； 5.锯片倾斜角度应能调节，配防护罩、集屑盒； 6.具有过电流，过热保护 | 台 | 13～25 | 13～25 |  | √ |  |  |
|  | 241 | 组合机床（木工） | 1.具有锯、磨、刨等功能； 2.电机电压不大于36 V，功率不大于60 W； 3.转速0～2 000 r/min，无级调速； 4.带透明保护罩，急停按钮 | 台 |  | 13～25 | 13～25 | √ |  | 对于微型类电动工具和组合类电动工具，根据教学需要选择其中一类 |
|  | 242 | 综合实践教育平台（木工） | 1.集成多种木工工具，应能对木料进行成直线切割、曲线切割、平面打磨、圆弧面打磨、精密孔加工等； 2.配粉尘收集系统； 3.各加工单元均配备防护罩，急停开关，宜具有教师遥控停机功能； 4.其他应符合GB/T 14384的要求 | 台 |  | 1～4 | 1～4 | √ |  |  |

表3  木工教室器材配置要求（续4）

| 类别 | 编号 | 器材 名称 | 规格、品名、教学性能要求 | 单位 | 数量 |  |  | 配备 要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小学 | 初中 | 高中 | 基本 | 选配 |  |
|  | 243 | 木工数控车床（小型数控加工中心） | 1.额定电压220 V，主轴电机功率不大于1 000 W； 2.X轴行程不大于360 mm，Y轴行程不大于500 mm， Z轴行程不大于100 mm； 3.带控制电脑主机，配粉尘收集系统； 4.安全防护应符合GB 18568的要求 | 台 |  | 1 | 1 |  | √ | 教师用，使用时应注意安全 |
|  | 244 | 激光雕刻机 | 1.额定电压220 V，激光功率不小于20 W，激光功率手动调节； 2.最大雕刻速度不低于300 mm/s，重复定位精度≤0.1 mm，最小字符不大于2 mm×2 mm，工作台面不小于400 mm×600 mm； 3.支持AI、DXF、BMP、PLT、DST、DSB 等格式文件； 4.带开盖保护，急停开关 | 台 |  |  | 1 |  | √ | 1.可配带雕刻功能的激光切割机； 2.教师用，使用时应注意安全 |
| 夹持工具 | 245 | G 型夹 | 75 mm～150 mm | 把 | 13～50 | 13～50 | 13～50 | √ |  |  |
|  | 246 | F 夹 | 200 mm、400 mm | 把 | 13～25 | 13～25 | 13～25 |  | √ |  |
|  | 247 | 直角夹 | 90°，220 mm | 把 | 4～8 | 8～8 | 4～8 |  | √ |  |
| 绘图及测量 工具 | 248 | 钢直尺 | 1.300 mm，分度值1 mm； 2.其他应符合GB/T 9056的要求 | 把 | 13～50 | 13～50 | 13～50 | √ |  |  |
|  | 249 | 钢卷尺 | 1.3 m，分度值1 mm； 2.其他应符合QB/T 2443的要求 | 把 | 13～50 | 13～50 | 13～50 |  | √ |  |
|  | 250 | 角度尺 | 长140 mm，角度 0°～180°，分度值1° | 把 | 13～25 | 13～25 | 13～50 |  | √ |  |
|  | 251 | 直角尺 | 1.长200 mm； 2.其他应符合GB/T 6092的要求 | 把 | 13～25 | 13～25 | 13～50 | √ |  |  |
|  | 252 | 游标卡尺 | 1.150 mm，分度值0.02 mm； 2.其他应符合GB/T 6315的要求 | 把 | 13～25 | 13～25 | 13～25 |  | √ | 二选一 |
|  | 253 | 数显游 标卡尺 | 1.150 mm，分度值0.01 mm； 2.其他应符合GB/T 21389的要求 | 把 | 13～25 | 13～25 | 13～25 |  | √ |  |
|  | 254 | 三角尺 | 1.300 mm，分度值1 mm； 2.其他应符合QB/T 1474.2的要求 | 把 |  | 1～13 | 13～25 | √ |  |  |
|  | 255 | 比例尺 | 1.三棱比例尺，300 mm； 2.其他应符合QB/T 1474.3的要求 | 把 |  | 1～13 | 13～25 |  | √ |  |

表3  木工教室器材配置要求（续5）

| 类别 | 编号 | 器材名称 | 规格、品名、教学性能要求 | 单位 | 数量 |  |  | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小学 | 初中 | 高中 | 基本 | 选配 |  |
|  | 256 | 丁字尺 | 1.600 mm，与绘图板配套； 2.其他应符合QB/T 1474.4的要求 | 把 |  | 1～13 | 13～25 | √ |  |  |
|  | 257 | 量角器 | 1.300 mm，角度 0°～180°，精度 1°； 2.其他应符合QB/T 1474.5的要求 | 个 |  | 1～13 | 13～25 | √ |  |  |
|  | 258 | 曲线板 | 300 mm | 个 |  | 1～13 | 13～25 |  | √ |  |
|  | 259 | 绘图板 | 600 mm×450 mm | 块 |  | 1～13 | 13～25 | √ |  |  |
|  | 260 | 圆规 | 1.200 mm； 2.其他应符合QB/T 3902的要求 | 个 |  | 1～13 | 13～25 | √ |  |  |
|  | 261 | 分规 | 1.125 mm； 2.其他应符合QB/T 3902的要求 | 个 |  | 1～13 | 13～25 | √ |  |  |
|  | 262 | 擦图片 | 金属材质 | 个 |  | 1～13 | 13～25 |  | √ |  |
|  | 263 | 木工绘制软件 | 能绘制2D及3D图纸 | 套 |  |  | 1～2 |  | √ |  |
|  | 264 | 绘图纸 | 包括3号（297 mm×420 mm）、4号（210 mm×297 mm）等 | 张 |  |  | 适量 | √ |  | 按需补充 |
|  | 265 | 绘图铅笔 | HB，绘图专用 | 支 |  |  | 50 | √ |  | 按需补充 |
|  | 266 | 橡皮 | 绘图专用 | 块 |  |  | 50 | √ |  | 按需补充 |
|  | 267 | 木工铅笔 | 包括黑、红、蓝等颜色 | 支 | 50 | 50 | 50 | √ |  | 按需补充 |
| 安全防护用品 | 268 | 灭火器 | 1.ABC型干粉灭火剂，3 kg； 2.其他应符合GB 4351.1的要求 | 具 | 1～2 | 1～2 | 1～2 | √ |  | 1.辅助用房应单独配置； 2.应按照 GB 55036-2022 中 10.0.7、10.0.8 对灭火器进行定期维护、维修和报废 3.灭火器应设置在位置明显和便于取用的地方，且不影响人员安全疏散 |
|  | 269 | 灭火毯 | 1.玻璃纤维材质，1 200 mm×1 800 mm 2.其他应符合XF 1205的要求 | 条 | 1 | 1 | 1 | √ |  | 灭火毯应保持清洁，宜放置在容器中，安装在墙上或易于拿取的地方，并应在包装上明确标识 |

表3  木工教室器材配置要求（续6）

| 类别 | 编号 | 器材名称 | 规格、品名、教学性能要求 | 单位 | 数量 |  |  | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小学 | 初中 | 高中 | 基本 | 选配 |  |
|  | 270 | 急救箱 | 箱内至少包括：碘伏50 mL，创可贴10 条，胶布1卷，绷带5卷，卫生棉签1包，无菌纱布块5块，无菌眼垫敷料2块，压缩脱脂棉1包，三角巾1块，医用冰袋1袋，剪刀1把，镊子1把，止血带1根（长度不小于30 cm），急救手册等 | 个 | 1 | 1 | 1 | √ |  | 应定期更新箱内耗材 |
|  | 271 | 工作服 | 1.多种型号，含帽、套袖； 2.其他应符合GB/T 38134的要求 | 套 | 50 | 50 | 50 | √ |  | 按需补充 |
|  | 272 | 机 械 危 害 防 护 手套 | 1.性能等级5 级； 2.其他应符合GB 24541的要求 | 双 | 50 | 50 | 50 | √ |  | 使用台钻、带锯、铣床、车床、角磨机、手持钻等电动木工工具不应戴手套 |
|  | 273 | 耳罩 | 1.头顶式耳罩； 2.直接接触皮肤的部分应柔软有韧性，对皮肤无刺激，不应掉色，不会引起过敏反应或产生任何其他对健康不利的影响； 3.其他应符合GB/T 31422的要求 | 副 | 1～13 | 1～13 | 13～25 |  | √ | 二选一 |
|  | 274 | 耳塞 | 1.子弹头型； 2.直接接触皮肤的部分应柔软有韧性，对皮肤无刺激，不应掉色，不会引起过敏反应或产生任何其他对健康不利的影响； 3.其他应符合GB/T 31422的要求 | 副 | 1～13 | 1～13 | 13～25 |  | √ |  |
|  | 275 | 护目镜 | 1.头带或镜腿式，侧面完全遮挡，抗冲击， 聚碳酸酯镜片； 2.其他应符合GB 14866的要求 | 副 | 50 | 50 | 50 | √ |  |  |
|  | 276 | 防尘口罩 | 1.KN95，半面罩； 2.其他应符合GB 2626的要求 | 个 | 50 | 50 | 50 | √ |  | 按需补充 |
|  | 277 | 防护面罩 | 1.KN95，全面罩； 2.其他应符合GB 2626的要求 | 个 | 1～13 | 1～13 | 13～25 |  | √ | 按需补充 |
|  | 278 | 吸尘器 | 1.真空度为不低于20 kPa，嗓音不高于80 dB(A)，容量不小于3.5 L； 2.其他应符合QB/T 1562的要求 | 台 | 1～4 | 1～4 | 1～4 | √ |  |  |
|  | 279 | 粉尘收集系统（中央集尘系统） | 由吸尘器主机、吸尘管道、集尘器、吸尘组件等组成 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |
| 木工耗材 | 280 | 木砂纸 | 120目、240目、400目、600目、800目等多种规格 | 张 | 25 | 25 | 25 | √ |  | 根据教学需要选配不同规格 |
|  | 281 | 聚醋酸乙烯乳液 | 粘接各类木材，耐水，无毒环保 | 支 | 25 | 25 | 25 | √ |  |  |
|  | 282 | 原木套件 | 松木、椴木等材质，多种规格。配木工钉等 | 套 | 13～25 | 13～25 | 13～25 | √ |  |  |
|  | 283 | 木工锯条 | 1.与工具配套； 2.其他应符合QB/T 2094.1的要求 | 根 | 25 | 25 | 25 | √ |  |  |

表3  木工教室器材配置要求（续7）

| 类别 | 编号 | 器材名称 | 规格、品名、教学性能要求 | 单位 | 数量 |  |  | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小学 | 初中 | 高中 | 基本 | 选配 |  |
| 展示器材 | 284 | 木工工具展示墙 | 包括挂板及多种专用工具 | 套 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
|  | 285 | 木工连接方式模型 | 榫卯连接模型（能拆卸，不少于五种）， 钉连接、插接连接等模型组 | 套 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
|  | 286 | 建筑结构模型 | 宜包括祁年殿、故宫角楼、重檐观音阁、摩尼殿、四柱牌楼、垂花门、北京四合院等模型，不少于5种，拼接搭建 | 套 | 1 | 1 | 1 | √ |  |  |
|  | 287 | 木工挂图 | 2开（530mm×760mm）加厚铜版纸，含常用木工手工具认识及用途、电工工具认识与用途、常用家具连接方式、常用木材的识别及用途、度量工具、划线工具、刨类工具、凿类工具使用方法、木工制作案例等 | 套 | 1 | 1 | 1 |  | √ |  |

附  录  A

（资料性）

木工教室布置示意图

A.1  木工教室的布置示意见图A.1和图A.2。各图均为示意图，实际配备时可以根据场地面积、班级人数及设备器材进行调整。

标引序号说明：

1—教师台；

2—边台柜；

3—木工工具展示墙；

4—洗手池；

5—小型数控加工中心；

6—电动曲线锯；

7—小型带锯；

8—储物柜；

9—中央集尘系统；

10—展示柜；

11—木工操作台。

图A.1  木工教室布置示意图（一）

标引序号说明：

1—教师台；

2—边台柜；

3—木工工具展示墙；

4—洗手池；

5—小型数控加工中心；

6—电动曲线锯；

7—小型带锯；

8—储物柜；

9—中央集尘系统；

10—展示柜；

11—木工操作台；

12—辅助用房；

13—教师用房；

14—木工车床；

15—木铣床；

16—木工台锯；

17—微型锯床；

18—综合实践教育平台（木工）；

19—微型钻床；

20—微型车床；

21—计算机；

22—激光雕刻机。

图A.2 木工教室布置示意图（二）